破碎机电气要求

- 破碎机防爆主驱动电机（1台、400kw/10KV），直接起动、正反转、集中或就地两种起动方式；

- 油泵防爆电机1台（0.27kw，660V）;起动5—10分钟后破碎机主电机再起动、破碎机主电机停机后油泵电机再停机；

3．破碎机和油泵电机的运行信号、热保护信号、控制电源信号、运行方式信号、破碎机失速保护信号以及设备的其他保护信号（PT100等）接入甲方提供的PLC控制系统。主驱动电机旁设就地控制箱（MMD配套提供）。在就地控制箱上，可实现设备的集中和就地操作转换、就地起停、正反转操作，紧急停车的操作。

- 失速传感器/继电器（KDK2），失速继电器动作后，信号输入到PLC控制系统，PLC控制系统检测到失速信号后，关停破碎机主电机。破碎机在就地和集中（远程）运行方式下运行，可直接按就地控制箱上的紧急停止按钮停机。